CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(C.C.T.P.)

| Opération | Nom de l'opération |
| --- | --- |
| Lot n° | Numéro et intitulé du lot |
| Maître d'ouvrage | Nom et adresse du maître d'ouvrage |
| Maître d'œuvre | Nom et adresse du maître d'œuvre |
| BET | Bureau d'études techniques (si applicable) |
| Date | Date d'émission du CCTP |
| Indice | A — Édition initiale |
| Phase | DCE / ACT / EXE |

Modèle CCTP — Prescriptio

prescriptio.fr — Veille et données construction

# Sommaire

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1 — Références normatives et réglementaires

CHAPITRE 2 — Provenance et qualité des matériaux

CHAPITRE 3 — Conditions d'exécution des travaux

CHAPITRE 4 — Prescriptions environnementales

CHAPITRE 5 — Essais, contrôles et réception

CHAPITRE 6 — Documents à fournir par l'entreprise

ANNEXE A — Glossaire des termes techniques

ANNEXE B — Liste des DTU par corps d'état

# Préambule

## Objet du CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) définit les prescriptions techniques applicables aux travaux du lot désigné en page de garde. Il fait partie intégrante du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et complète les dispositions du CCAG-Travaux (décret n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, version en vigueur).

## Périmètre du lot

Les prestations du présent lot comprennent la fourniture et la mise en œuvre de l'ensemble des matériaux, matériels et équipements nécessaires à la réalisation des ouvrages décrits ci-après, y compris :

- Les études d'exécution et plans de synthèse (si prévus au marché)

- Les approvisionnements et transports

- La mise en œuvre conforme aux règles de l'art et aux normes en vigueur

- Les essais et autocontrôles

- Le nettoyage du chantier en fin de travaux

- La levée des réserves à la réception

[Décrire ici le périmètre précis du lot : ouvrages concernés, bâtiments, niveaux, locaux.]

## Articulation avec les autres pièces du marché

En cas de contradiction entre les pièces du marché, l'ordre de priorité suivant s'applique (sauf disposition contraire du règlement de consultation) :

- L'acte d'engagement et ses annexes

- Le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières)

- Le présent CCTP

- Le bordereau des prix / DQE

- Les plans et documents graphiques

- Le CCAG-Travaux

Note : Le CCTP ne se substitue pas aux normes et DTU en vigueur. En cas de divergence, les prescriptions les plus contraignantes s'appliquent.

## Connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur l'exécution et le coût des travaux (accès, mitoyennetés, réseaux existants, contraintes de voisinage, conditions climatiques locales). Aucune réclamation ne sera admise pour défaut de connaissance des lieux.

# Chapitre 1 — Références normatives et réglementaires

## 1.1 Textes généraux

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de remise des offres, et notamment :

- Code de la commande publique (partie législative et réglementaire)

- Code de la construction et de l'habitation

- Code de l'environnement

- Code du travail (partie IV — Santé et sécurité au travail)

- CCAG-Travaux (décret n° 2021-1310 du 7 octobre 2021)

- Réglementation environnementale RE2020 (décret n° 2021-1004)

- Réglementation incendie applicable au type de bâtiment concerné

## 1.2 Normes et DTU applicables

Les travaux seront conformes aux normes NF, EN et ISO en vigueur, et notamment aux Documents Techniques Unifiés (DTU) applicables au lot. La liste ci-dessous est indicative et non limitative.

Note : Adapter la liste des DTU au corps d'état du lot. Voir l'annexe B pour la liste par spécialité.

### Gros œuvre

- NF DTU 13.1 — Fondations superficielles

- NF DTU 13.2 — Fondations profondes

- NF DTU 13.3 — Dallages

- NF DTU 20.1 — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments

- NF DTU 21 — Exécution des ouvrages en béton

- NF DTU 23.1 — Murs en béton banché

- Eurocode 2 (NF EN 1992) — Structures en béton

### Charpente

- NF DTU 31.1 — Charpente en bois : charpente et escaliers

- NF DTU 31.2 — Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois

- NF DTU 32.1 — Charpente en acier

- Eurocode 3 (NF EN 1993) — Structures en acier

- Eurocode 5 (NF EN 1995) — Structures en bois

### Couverture et étanchéité

- NF DTU 40.11 — Couverture en ardoises

- NF DTU 40.21 — Couverture en tuiles de terre cuite

- NF DTU 40.35 — Couverture en plaques nervurées

- NF DTU 43.1 — Étanchéité des toitures-terrasses

### Menuiseries extérieures

- NF DTU 36.5 — Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures

- NF DTU 37.1 — Menuiseries métalliques

- NF EN 14351-1 — Fenêtres et portes — Norme produit

### Menuiseries intérieures et cloisons

- NF DTU 25.1 — Enduits intérieurs en plâtre

- NF DTU 25.41 — Ouvrages en plaques de plâtre

- NF DTU 25.42 — Ouvrages de doublage et habillage

- NF DTU 36.1 — Menuiseries en bois

### Électricité

- NF C 15-100 — Installations électriques à basse tension (édition 2024)

- NF C 14-100 — Installations de branchement

- NF EN 50174 — Technologies de l'information — Installation de câblage

### Plomberie et sanitaires

- NF DTU 60.1 — Plomberie sanitaire pour bâtiments

- NF DTU 60.11 — Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire

- NF DTU 65.10 — Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression

### CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)

- NF DTU 65.11 — Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central

- NF DTU 65.14 — Exécution de planchers chauffants

- NF DTU 68.3 — Installations de ventilation mécanique

- NF EN 378 — Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur

### VRD

- NF DTU 64.1 — Mise en œuvre des dispositifs d'assainissement non collectif

- NF EN 1610 — Mise en œuvre et essai des branchements et collecteurs

- Fascicule 70 — Ouvrages d'assainissement

- Fascicule 71 — Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau

## 1.3 Labels et certifications

Les matériaux et équipements devront, dans la mesure du possible, bénéficier de :

- Marque NF ou équivalent européen (marquage CE)

- Avis Technique (ATec) ou Document Technique d'Application (DTA) du CSTB

- Certification ACERMI pour les isolants thermiques

- Certification QB pour les produits de construction

[Préciser ici les labels ou certifications spécifiquement requis pour cette opération (ex : NF HQE, BREEAM, label E+C-, Effinergie).]

# Chapitre 2 — Provenance et qualité des matériaux

## 2.1 Généralités

L'entrepreneur soumettra au maître d'œuvre, avant toute commande, les fiches techniques, échantillons et procès-verbaux d'essais des matériaux qu'il se propose d'utiliser. Aucune fourniture ne pourra être approvisionnée sans accord préalable du maître d'œuvre.

Tous les matériaux et composants devront être neufs, de premier choix, conformes aux normes en vigueur et adaptés à l'usage prévu. Les matériaux de récupération ou de réemploi ne sont admis qu'avec l'accord écrit du maître d'œuvre.

## 2.2 Marquage CE et déclaration de performances

Les produits de construction relevant du règlement européen (UE) n° 305/2011 devront être accompagnés de leur déclaration de performances (DoP) et porter le marquage CE. L'entrepreneur tiendra à disposition les documents correspondants.

## 2.3 Prescriptions par nature de matériaux

Note : Les sections ci-dessous sont à adapter au corps d'état du lot. Supprimer les sections non applicables et compléter les spécifications propres à l'opération.

### 2.3.1 Bétons et mortiers

[Classe d'exposition (ex : XC1, XC3/XC4, XF1)]

[Classe de résistance minimale (ex : C25/30, C30/37)]

[Classe de consistance (ex : S3, S4)]

[Diamètre maximal des granulats (ex : Dmax 22 mm)]

[Exigences spécifiques (béton autoplaçant, béton fibré, béton désactivé)]

Les bétons prêts à l'emploi (BPE) seront conformes à la norme NF EN 206/CN et proviendront d'une centrale certifiée NF-BPE. Les bons de livraison seront conservés et présentés sur demande.

### 2.3.2 Aciers

[Nuances d'acier pour béton armé (ex : B500B)]

[Nuances d'acier de construction (ex : S275 JR, S355 J2)]

[Protection anticorrosion (galvanisation, peinture, thermolaquage)]

### 2.3.3 Bois

[Essences de bois (ex : sapin/épicéa, douglas, chêne)]

[Classe d'emploi (ex : classe 2, classe 3.1, classe 4)]

[Traitement (autoclave, thermique, naturel)]

[Classement mécanique (ex : C18, C24, GL24h)]

### 2.3.4 Isolants thermiques

[Nature de l'isolant (laine minérale, PSE, XPS, PIR, biosourcé)]

[Résistance thermique minimale R (ex : R ≥ 4,5 m².K/W)]

[Classement au feu (ex : Euroclasse A1, A2-s1,d0)]

Les isolants devront être certifiés ACERMI ou équivalent.

### 2.3.5 Menuiseries

[Matériau (aluminium, PVC, bois, mixte)]

[Performance thermique Uw (ex : Uw ≤ 1,3 W/m².K)]

[Classement AEV (Air, Eau, Vent) — ex : A*4 E*7B V*A3]

[Facteur solaire Sw (ex : Sw ≥ 0,36)]

[Affaiblissement acoustique Rw (ex : Rw ≥ 35 dB)]

### 2.3.6 Revêtements et finitions

[Type de revêtement de sol (carrelage, parquet, sol souple, résine)]

[Classement UPEC ou classement d'usage]

[Coloris et finitions — à définir avec le maître d'œuvre]

### 2.3.7 Équipements techniques

[Appareils sanitaires (marque, gamme, couleur)]

[Robinetterie (type, temporisation, classement ECAU)]

[Équipements CVC (puissance, rendement, COP, EER)]

[Appareillage électrique (marque, gamme, finition)]

# Chapitre 3 — Conditions d'exécution des travaux

## 3.1 Organisation du chantier

L'entrepreneur se conformera au plan général de coordination (PGC) établi par le coordonnateur SPS et aux dispositions du plan d'installation de chantier. Il établira son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) avant le démarrage des travaux.

## 3.2 Implantation et tracés

L'entrepreneur est responsable de l'implantation de ses ouvrages à partir des repères généraux fournis par le géomètre du maître d'ouvrage. Il vérifiera les cotes et niveaux avant tout démarrage et signalera immédiatement toute anomalie au maître d'œuvre.

## 3.3 Tolérances d'exécution

Sauf prescriptions plus contraignantes des DTU et normes applicables, les tolérances d'exécution seront les suivantes :

- Implantation : ± 10 mm

- Niveaux : ± 10 mm

- Verticalité : ± 5 mm par mètre (max 15 mm sur la hauteur d'étage)

- Planéité : ± 5 mm sous la règle de 2 m

- Équerrage : ± 3 mm par mètre

[Adapter les tolérances au corps d'état et aux exigences de l'opération.]

## 3.4 Interfaces entre corps d'état

L'entrepreneur assurera la coordination avec les autres corps d'état intervenant sur le chantier. Il est tenu de :

- Prendre connaissance des CCTP des lots en interface

- Participer aux réunions de synthèse

- Respecter les réservations et incorporations prévues

- Signaler toute difficulté d'interface sans délai

[Lister les lots en interface et les points de coordination spécifiques (ex : réservations GO pour le lot plomberie, fourreaux pour le lot électricité).]

## 3.5 Protection des ouvrages

L'entrepreneur protègera ses ouvrages finis contre les dégradations résultant de l'activité des autres corps d'état. Il est responsable de la remise en état de ses ouvrages en cas de détérioration constatée avant la réception.

## 3.6 Conditions climatiques

L'entrepreneur adaptera ses méthodes d'exécution aux conditions climatiques. Les travaux sensibles (bétonnage, peinture, étanchéité) seront interrompus en cas de conditions défavorables conformément aux prescriptions des DTU (température, vent, précipitations).

# Chapitre 4 — Prescriptions environnementales

## 4.1 Réglementation environnementale RE2020

Les travaux respecteront les exigences de la réglementation environnementale RE2020 (décret n° 2021-1004 et arrêtés d'application), notamment en matière de :

- Performance énergétique (Bbio, Cep, Cep,nr)

- Confort d'été (DH — Degrés-Heures d'inconfort)

- Impact carbone (IC énergie et IC construction)

[Préciser les objectifs RE2020 de l'opération et les contraintes spécifiques au lot (ex : Bbio max, valeurs de pont thermique Ψ, taux de recours aux EnR).]

## 4.2 Gestion des déchets de chantier

Conformément aux articles L. 541-1 et suivants du Code de l'environnement et au décret n° 2021-321 relatif à la traçabilité des déchets, l'entrepreneur devra :

- Établir un Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)

- Trier les déchets sur site en 7 flux minimum (bois, métal, plastique, verre, plâtre, fraction minérale, autres)

- Assurer la traçabilité via les bordereaux de suivi des déchets (BSD)

- Privilégier le réemploi et le recyclage (objectif 70 % de valorisation matière)

- Éliminer les déchets dangereux (amiante, plomb, PCB) dans les filières agréées

## 4.3 Substances dangereuses et COV

Les produits de construction et de décoration devront respecter les seuils d'émission de composés organiques volatils (COV) fixés par le décret n° 2011-321. Les produits seront classés A+ (très faibles émissions) sauf impossibilité technique justifiée.

## 4.4 Nuisances de chantier

L'entrepreneur limitera les nuisances sonores, la production de poussières et les vibrations conformément à la réglementation et aux prescriptions du PGC. Les horaires de travail respecteront l'arrêté municipal en vigueur.

## 4.5 Économie circulaire et réemploi

Conformément à la loi AGEC (loi n° 2020-105), l'entrepreneur favorisera le recours aux matériaux issus du réemploi ou du recyclage lorsque les performances techniques sont équivalentes. Le diagnostic PEMD (Produits, Équipements, Matériaux et Déchets) sera pris en compte s'il a été établi par le maître d'ouvrage.

[Indiquer les objectifs spécifiques de l'opération en matière d'économie circulaire (% de matériaux recyclés, matériaux biosourcés, FDES obligatoires).]

# Chapitre 5 — Essais, contrôles et réception

## 5.1 Autocontrôle de l'entrepreneur

L'entrepreneur mettra en place un plan d'assurance qualité (PAQ) adapté à la nature et à l'importance des travaux. Ce PAQ comprendra au minimum :

- Les procédures d'exécution par type d'ouvrage

- Les points de contrôle (points d'arrêt, points critiques)

- Les fiches d'autocontrôle renseignées au fur et à mesure de l'avancement

- Le registre des non-conformités et les actions correctives

## 5.2 Contrôle extérieur

Le maître d'œuvre (ou le bureau de contrôle désigné) pourra effectuer à tout moment des contrôles sur les matériaux, les mises en œuvre et les ouvrages finis. L'entrepreneur facilitera l'accès aux ouvrages et aux documents.

## 5.3 Essais à la charge de l'entrepreneur

Note : Adapter les essais au corps d'état du lot. Ci-dessous une liste indicative des essais les plus courants.

- Essais de résistance du béton (éprouvettes 28 jours) — NF EN 12390

- Essais d'étanchéité à l'air (test de la porte soufflante) — NF EN ISO 9972

- Essais d'étanchéité à l'eau des réseaux — DTU 60.1

- Mesures d'isolement acoustique — NF EN ISO 16283

- Vérification des installations électriques — NF C 15-100 (Consuel)

- Essais de mise en service CVC (équilibrage, débit, température)

- Essais de compactage des remblais — NF P 94-093

- Contrôle des soudures (radiographie, ultrasons) — NF EN 1090

[Lister les essais spécifiquement requis pour cette opération, avec la fréquence, le laboratoire agréé et les seuils d'acceptation.]

## 5.4 Réception des supports

Avant tout démarrage de ses travaux, l'entrepreneur vérifiera les supports mis à sa disposition par les autres corps d'état (planéité, propreté, siccité, niveaux). Tout défaut constaté sera signalé par écrit au maître d'œuvre avant intervention. L'absence de réserve vaut acceptation du support.

## 5.5 Opérations préalables à la réception (OPR)

L'entrepreneur participera aux opérations préalables à la réception (OPR) et procédera à la levée des réserves dans le délai fixé par le maître d'ouvrage. Il remettra les documents suivants :

- DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)

- DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage)

- Notice d'entretien et de maintenance

- Procès-verbaux d'essais

- Attestations de conformité et certificats

# Chapitre 6 — Documents à fournir par l'entreprise

## 6.1 Au stade de l'offre

- Mémoire technique (moyens, méthodes, références)

- Planning prévisionnel d'exécution

- Fiches techniques des principaux matériaux et équipements

- Références de chantiers similaires (3 minimum)

- Certificats de qualification professionnelle (Qualibat, Qualifelec, RGE)

## 6.2 En période de préparation

- Plan d'assurance qualité (PAQ)

- PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)

- Plans d'exécution et notes de calcul

- Plan de synthèse (si coordination BIM)

- SOGED (Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets)

- Planning détaillé d'exécution

- Fiches d'agrément des matériaux

## 6.3 En cours d'exécution

- Fiches d'autocontrôle renseignées

- Procès-verbaux d'essais

- Comptes rendus d'avancement

- Bordereaux de suivi des déchets (BSD)

- Bons de livraison des matériaux (béton BPE, aciers, etc.)

## 6.4 À la réception

- DOE complet (plans conformes à l'exécution, notices, PV d'essais)

- DIUO

- Attestations de garantie

- Notices d'entretien et de maintenance

- Certificats de conformité (Consuel, attestations RT, DPE)

[Compléter cette liste avec les documents spécifiques à l'opération (ex : maquette BIM, attestation thermique, rapport PEMD).]

# Annexe A — Glossaire des termes techniques

CCTP — Cahier des Clauses Techniques Particulières — pièce du DCE définissant les prescriptions techniques.

CCAP — Cahier des Clauses Administratives Particulières — conditions administratives du marché.

CCAG — Cahier des Clauses Administratives Générales — dispositions communes à tous les marchés publics de travaux.

DCE — Dossier de Consultation des Entreprises — ensemble des documents remis aux candidats.

DOE — Dossier des Ouvrages Exécutés — documents remis à la réception.

DIUO — Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage — document pour la maintenance et les interventions futures.

DTU — Document Technique Unifié — référentiel technique français pour l'exécution des travaux.

MOA — Maître d'Ouvrage — personne publique ou privée commanditaire des travaux.

MOE — Maître d'Œuvre — personne chargée de la conception et du suivi d'exécution.

BET — Bureau d'Études Techniques — ingénierie spécialisée (structure, fluides, acoustique, thermique).

PAQ — Plan d'Assurance Qualité — organisation du contrôle qualité de l'entreprise.

PPSPS — Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé — obligations de l'entreprise en matière de sécurité.

PGC — Plan Général de Coordination — document du coordonnateur SPS définissant les mesures de sécurité.

OPR — Opérations Préalables à la Réception — vérifications avant la réception des travaux.

RE2020 — Réglementation Environnementale 2020 — exigences de performance énergétique et environnementale.

SOGED — Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets — plan de tri et de traçabilité des déchets de chantier.

PEMD — Produits, Équipements, Matériaux et Déchets — diagnostic préalable à la déconstruction.

AEV — Air, Eau, Vent — classement de performance des menuiseries extérieures.

FDES — Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire — bilan environnemental d'un produit de construction.

COP — Coefficient de Performance — ratio entre l'énergie produite et l'énergie consommée (pompes à chaleur).

# Annexe B — Liste des DTU par corps d'état

Note : Cette annexe recense les principaux DTU par spécialité. Seuls les DTU applicables au lot doivent être conservés dans le CCTP final.

## Structure et gros œuvre

- NF DTU 13.1 — Fondations superficielles

- NF DTU 13.2 — Fondations profondes

- NF DTU 13.3 — Dallages

- NF DTU 14.1 — Cuvelage

- NF DTU 20.1 — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments

- NF DTU 20.12 — Conception du gros œuvre en maçonnerie

- NF DTU 20.13 — Cloisons en maçonnerie de petits éléments

- NF DTU 21 — Exécution des ouvrages en béton

- NF DTU 23.1 — Murs en béton banché

- NF DTU 23.3 — Ossatures en éléments industrialisés en béton

- NF DTU 26.1 — Travaux d'enduits de mortiers

- NF DTU 26.2 — Chapes et dalles à base de liants hydrauliques

## Couverture et étanchéité

- NF DTU 40.11 — Couverture en ardoises naturelles

- NF DTU 40.21 — Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement

- NF DTU 40.35 — Couverture en plaques nervurées

- NF DTU 40.36 — Couverture en plaques de fibres-ciment

- NF DTU 43.1 — Étanchéité des toitures-terrasses avec élément porteur en maçonnerie

- NF DTU 43.3 — Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier nervurées

- NF DTU 43.4 — Toitures en éléments porteurs en bois

## Second œuvre

- NF DTU 25.1 — Enduits intérieurs en plâtre

- NF DTU 25.41 — Ouvrages en plaques de plâtre

- NF DTU 25.42 — Ouvrages de doublage et habillage en complexes

- NF DTU 36.1 — Menuiseries en bois

- NF DTU 36.5 — Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures

- NF DTU 37.1 — Menuiseries métalliques

- NF DTU 51.1 — Pose des parquets à clouer

- NF DTU 51.2 — Pose de parquets à coller

- NF DTU 51.3 — Planchers en bois ou en panneaux

- NF DTU 52.1 — Revêtements de sols scellés

- NF DTU 52.2 — Pose collée de revêtements céramiques

- NF DTU 53.2 — Revêtements de sol textiles

- NF DTU 57.1 — Planchers surélevés — Éléments constitutifs

- NF DTU 59.1 — Revêtements de peinture en feuil mince

- NF DTU 59.2 — Revêtements plastiques épais

## Techniques — Réseaux secs

- NF C 15-100 — Installations électriques à basse tension

- NF C 14-100 — Installations de branchement

- NF EN 50174 — Installation de câblage informatique

- NF S 61-970 — Systèmes de Sécurité Incendie (SSI)

## Techniques — Réseaux humides

- NF DTU 60.1 — Plomberie sanitaire

- NF DTU 60.11 — Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire

- NF DTU 60.2 — Canalisations en fonte

- NF DTU 60.31 — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié

- NF DTU 60.33 — Canalisations en polychlorure de vinyle chloré

- NF DTU 65.10 — Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression

- NF DTU 65.11 — Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central

- NF DTU 65.14 — Exécution de planchers chauffants

- NF DTU 68.3 — Installations de ventilation mécanique

## VRD et extérieur

- NF DTU 64.1 — Assainissement non collectif

- NF P 98-170 — Chaussées en béton de ciment

- NF EN 1610 — Mise en œuvre et essai des branchements

- Fascicule 70 — Ouvrages d'assainissement

- Fascicule 71 — Fourniture et pose de conduites